Funcionamento do Sistema de Arduino

Este código foi desenvolvido para controlar uma cancela de estacionamento automática utilizando um sensor ultrassônico HC-SR04 e um servo motor conectados a um Arduino. O sistema funciona detectando a aproximação de veículos através da medição de distância feita pelo sensor ultrassônico. Quando um veículo é identificado dentro da distância limite configurada (15 cm), a cancela do estacionamento é aberta instantaneamente pelo servo motor (indo de 0 a 90 graus).

Após a abertura, a cancela permanece levantada enquanto o veículo ainda for detectado pelo sensor ultrassônico. O código mantém o motor na posição aberta para garantir que a cancela não abaixe precocemente e cause danos ao veículo enquanto este ainda estiver no caminho da detecção.

O código também foi projetado para gerenciar o fechamento seguro da cancela. Assim que a detecção do veículo cessa (indicando que ele passou), o sistema aguarda um intervalo de segurança de 2 segundos (delay configurável no código) e aciona o servo motor para fechar a cancela (retornando a 0 graus). O principal objetivo do projeto é automatizar o controle de acesso e agilizar o fluxo de veículos na entrada e saída de um estacionamento.

Código comentado