Plano de Gerenciamento de Riscos

Projeto: FlexHealth

Data: 26/03/2026

Versão: 1.0

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o plano de gerenciamento de riscos do projeto FlexHealth, um sistema baseado em microcontrolador ESP32 para monitoramento contínuo de temperatura e umidade em ambientes de armazenamento de vacinas.

O objetivo é identificar, analisar e documentar riscos e vulnerabilidades presentes no sistema, visando aumentar a confiabilidade, segurança e integridade dos dados coletados.

2. METODOLOGIA

A abordagem para o gerenciamento de riscos neste projeto será a seguinte:

- Identificação de Riscos:
Os riscos foram identificados com base na análise do funcionamento do sistema (sensoriamento, processamento, comunicação e visualização), além da avaliação dos componentes utilizados (ESP32, sensor DHT22, comunicação Wi-Fi e MQTT).

- Análise de Riscos:
Cada risco foi analisado qualitativamente considerando sua probabilidade de ocorrência e impacto no funcionamento do sistema.

- Planejamento de Respostas:
Para cada risco identificado, foram definidas ações simples e compatíveis com o escopo do projeto, como validação de dados e tratamento de falhas.

- Monitoramento e Controle:
Os riscos serão acompanhados durante a execução do sistema, principalmente através da observação do comportamento do sensor, comunicação e exibição dos dados.

3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

| Papel | Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos |
| --- | --- |
| Ettore Grecco | Gerente de Projeto - garantir a aplicação do plano de gerenciamento de riscos e acompanhar a identificação, análise e tratamento dos riscos ao longo do ciclo do projeto. |
| Luis Sparrapan | Integrante - Participar ativamente da identificação, análise e monitoramento dos riscos, focando também em integração do sistema e análises de segurança. |
| Rodrigo Gama | Integrante - Responsável pela integração do aplicativo e dashboard web, comunicando com os dados recebidos do microcontrolador com o banco de dados. |
| Rafaella Morelli | Integrante – Participando da construção e integração do dashboard com o banco de dados e broker de mensagens. |

4. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS

Orçamento:
Um percentual estimado de 5% do esforço total do projeto é considerado para atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos, incluindo análise, testes e validação do sistema. Juntamente com a alocação de tempo e dedicação da equipe para identificar e tratar possíveis falhas

Cronograma:

- Identificação Inicial de Riscos:
Realizada entre o início do desenvolvimento e a definição completa da arquitetura do sistema, contemplando a análise dos processos de coleta, processamento, comunicação e visualização dos dados.

- Reuniões de Acompanhamento de Riscos:
Realizadas semanalmente ao longo do desenvolvimento do projeto, com o objetivo de avaliar o comportamento do sistema, identificar novos riscos e acompanhar os já existentes.

- Revisões do Plano de Gerenciamento de Riscos:
Realizadas em cada etapa relevante do projeto (implementação, testes e validação final), garantindo que os riscos estejam atualizados e que as ações adotadas sejam adequadas.

5. CATEGORIAS DE RISCOS

Os riscos do projeto FlexHealth são categorizados da seguinte forma, com o objetivo de facilitar sua identificação, análise e tratamento ao longo do desenvolvimento do sistema:

- Técnicos:
Relacionados diretamente aos componentes e funcionamento do sistema, incluindo falhas no sensor DHT22, erros de leitura, problemas no processamento do ESP32, falhas na comunicação MQTT e no funcionamento dos atuadores (LED e display). Também envolvem questões de desempenho, confiabilidade dos dados e qualidade das medições.

- Gerenciais:
Relacionados ao planejamento e execução do projeto, como limitações de tempo para desenvolvimento e testes, organização das atividades da equipe e acompanhamento das etapas do sistema.

- Organizacionais:
Relacionados à organização das atividades do projeto, alinhamento dos requisitos e priorização das etapas de desenvolvimento. Incluem também a coordenação entre as fases de implementação, testes e validação, garantindo consistência entre o planejamento e a execução do sistema.

- Externos:
Relacionados a fatores fora do controle direto do sistema, como instabilidade da rede Wi-Fi, interrupções no fornecimento de energia e condições do ambiente onde o sistema está operando.

6. DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO

Probabilidade:

| Nível | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| Muito Alta | Quase certo de ocorrer | > 80% |
| Alta | Provável de ocorrer | 61% - 80% |
| Média | Pode ocorrer | 41% - 60% |
| Baixa | Improvável de ocorrer | 21% - 40% |
| Muito Baixa | Muito improvável de ocorrer | < 20% |

Impacto:

| Nível | Descrição |
| --- | --- |
| Muito Alto | Compromete totalmente o monitoramento da temperatura, podendo causar perda de vacinas |
| Alto | Afeta significativamente o funcionamento do sistema ou a confiabilidade dos dados |
| Médio | Afeta parcialmente o funcionamento ou gera inconsistências nos dados |
| Baixo | Pequeno impacto no sistema, sem comprometer a funcionalidade principal |
| Muito Baixo | Impacto mínimo, sem interferência perceptível no sistema |

7. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

RISCO 1 — Falha no sensor DHT22

• Categoria: Técnico
• Probabilidade: Média
• Impacto: Muito Alto
• Classificação na Matriz: Alto

Descrição:
O sensor DHT22 pode retornar valores inválidos ou nulos devido a falhas físicas, mau contato ou desconexão do componente.

Consequência:
Interrupção na coleta de dados de temperatura, comprometendo diretamente o monitoramento da cadeia de frio e a confiabilidade do sistema.

RISCO 2 — Temperatura fora da faixa permitida

• Categoria: Técnico
• Probabilidade: Alta
• Impacto: Muito Alto
• Classificação na Matriz: Extremo

Descrição:
A temperatura do ambiente monitorado pode sair da faixa segura estabelecida (2°C a 8°C).

Consequência:
Comprometimento da eficácia das vacinas, podendo resultar em perda total do material armazenado.

RISCO 3 — Falha de conexão Wi-Fi

• Categoria: Comunicação
• Probabilidade: Alta
• Impacto: Alto
• Classificação na Matriz: Alto

Descrição:
O ESP32 pode perder conexão com a rede Wi-Fi devido à instabilidade ou indisponibilidade da rede.

Consequência:
Interrupção no envio de dados para o servidor, impedindo o monitoramento remoto em tempo real.

RISCO 4 — Falha na transmissão MQTT

• Categoria: Comunicação
• Probabilidade: Média
• Impacto: Alto
• Classificação na Matriz: Alto

Descrição:
Falhas na publicação das mensagens MQTT podem ocorrer devido a erros de conexão ou instabilidade no broker.

Consequência:
Perda de dados no sistema remoto, comprometendo o histórico e a visualização das informações.

RISCO 5 — Falha no sistema de alerta (LED/Display)

• Categoria: Técnico
• Probabilidade: Média
• Impacto: Alto
• Classificação na Matriz: Alto

Descrição:
Defeitos no LED ou no display LCD podem impedir a exibição correta do status do sistema.

Consequência:
O usuário local pode não perceber situações críticas, como variações de temperatura fora da faixa segura.

RISCO 6 — Falha de energia

• Categoria: Externo
• Probabilidade: Baixa
• Impacto: Muito Alto
• Classificação na Matriz: Médio

Descrição:
Interrupções no fornecimento de energia podem desligar completamente o sistema.

Consequência:
Paralisação total do monitoramento, impossibilitando a coleta e transmissão de dados durante o período de queda.

RISCO 7 — Dados incorretos no sistema

• Categoria: Técnico
• Probabilidade: Baixa
• Impacto: Médio
• Classificação na Matriz: Baixo

Descrição:
Erros no processamento dos dados podem gerar informações incorretas, mesmo com o sistema em funcionamento.

Consequência:
Tomada de decisões baseada em dados inválidos, podendo comprometer a confiabilidade do monitoramento.

8. TOLERÂNCIA AO RISCO DAS PARTES INTERESSADAS

O projeto apresenta baixa tolerância a riscos relacionados à leitura incorreta de temperatura, pois impactam diretamente a confiabilidade do monitoramento e a integridade do sistema.

Por outro lado, riscos associados à interface visual (display) ou a pequenos atrasos na comunicação possuem maior tolerância, uma vez que não comprometem de forma direta a lógica principal e o funcionamento essencial do sistema.

9. FORMATOS DE RELATÓRIOS

Registro de Riscos:
Será mantido de forma estruturada em um repositório compartilhado no GitHub, contendo os riscos identificados, suas classificações (probabilidade e impacto), consequências e ações definidas. Esse registro será atualizado continuamente conforme a evolução do sistema e identificação de novos riscos.

Relatório de Status dos Riscos:
Será apresentado junto ao acompanhamento do projeto, consolidando os principais riscos, o status atual de cada um, as ações adotadas e eventuais atualizações relevantes identificadas ao longo do desenvolvimento.

10. ACOMPANHAMENTO

O gerenciamento de riscos foi realizado durante o desenvolvimento do projeto e revisado na fase final.

Os principais riscos identificados estão relacionados ao funcionamento do sensor, comunicação e lógica do sistema, sendo tratados com validação de dados e mensagens de erro no display.

APROVAÇÃO:

| Nome | Cargo | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Ettore Grecco | Gerente do Projeto |  | 30/03/2026 |
| Luis Sparrapan | Integrante |  | 30/03/2026 |
| Rodrigo Gama | Integrante |  | 30/03/2026 |
| Rafaella Morelli | Integrante |  | 30/03/2026 |